Bedienungsanleitung für MyCo 			        Version 0.9.1 4e4th   Version 2015_04_04

Power-Up oder Reset startet MyCo

Es blinken die 4 LEDs an OUT. Die Indikator-LED (PWM-LED) ist ausgeschaltet.

MyCo ist jetzt bereit, und wartet auf Eingaben entweder über S1 / S2 oder das Keyboard - Idle State.

S1 Taster bedienen - MyCo Programm startet    
    S2 Taster druecken - MyCo geht in den Programmiermodus

'q'  am Terminal        – 4e4th  Forth startet (nur falls Keyboard angeschlossen / MyCo im Idle State)

Bereits eingegebenes Programm laufen lassen -

Im Idle State S1 drücken. MyCo wechselt damit in den Run-Modus. Ein MyCo-Programm startet immer an der Adresse null in page null ($00). 
Beendet wird ein MyCo Programm, indem Taste S1 oder S2 oder irgendeine Taste des Keyboards gedrückt wird.

Ablauf des Programms anzeigen --

--- A) Mit den 4 LEDs ---

Um Programmschritte von außen sehen zu können, muss ein MyCo-Programm natürlich Ausgaben an den 4 LEDs machen, sonst sieht man nichts. Zusaetzliche LED Testausgaben koennen fuer Debugzwecke enthalten sein.
Erweiterung: Messinstrument benutzen, um die Pegel an IN und OUT zu beobachten - Multimeter, Oszilloskop ...

--- B) In Forth ---  Weitere zusaetzliche Optionen

Das Betriebssystem des MyCo ist die Sprache Forth. Dort gibt es drei Dienste, um den Programmablauf zu testen.

LOG schreibt den MyCo-Programmablauf Schritt für Schritt auf. Durch drücken der Leertaste läuft man durchs ganze Programm. Alle Register-Inhalte und die Zustände der Ports werden protokolliert.

STEP zeigt den kompletten Inhalt des MyCo-Speichers auf einmal an. Auch hierbei läuft man durch drücken der Leertaste durchs ganze Programm. Dabei werden die Inhalte der Register und Ports Schritt für Schritt angezeigt. So sieht man, an welcher Stelle sich das Programm gerade befindet und was es macht. (Single-Stepping).

RUN startet MyCo. So kann man die Wirkungen an der Peripherie studieren. Ein beliebiger Tastendruck stoppt MyCo, und man ist wieder auf der Betriebssystem-Ebene.

Programmieren -

Im Idle State S2 drücken. MyCo wechselt damit in den Programmier-Modus. Programmiert wird der MyCo-Programmcode Block für Block (page), im Block dann Byte für Byte, und jedes Byte schließlich Nibble für Nibble. 
Als erstes muss die gewuenschte der 8 Pages ausgewählt werden, die bearbeitet werden soll. Eine page ist jeweils 16 Bytes lang.

-- Page auswählen --

Die Indikator-LED blinkt 3x. Mit S1 kann jetzt die page eingestellt werden. Default ist Page-0. Weiter mit S2.

-- Bytes auswählen --

Durch wiederholtes drücken von S2 kann nun ein Programmbyte nach dem anderen angezeigt werden. So kommt man durch alle 16 Bytes der Program Page. Und weil jedes Byte aus 2 Nibbles von je 4Bit -Einheiten besteht, kann man jedes Nibble mit 4 LEDs als binären Wert anzeigen. Der MyCo-Code hat in jedem Byte erst den Befehl und dann die Befehlserweiterung.

Die folgende Tabelle erklärt wie jedes Byte in drei Schritten an den 4 LEDs angezeigt wird.

Speicherinhalt anzeigen - S2 wiederholt drücken

Schritt	Indikator-LED-Anzeige (PWM)	Bedeutung der 4-LED-Anzeige

1	2x geblinkt, mittelhell an		Byte Adresse innerhalb der Page

2	aus --> 	hell an			High-Nibble

3	aus --> 	gedimmt an 		Low-Nibble

Der Read/Modify Modus beginnt bei Byte an Adresse Null, die LEDs sind also zunächst alle aus.

S2 drücken, und das Hi-Nibble des Bytes wird angezeigt.

Nochmals S2, und das Lo-Nibble wird angezeigt. 
Erneut S2 drücken, und MyCo beginnt eine weitere 3-Schritt-Anzeige, nun bei Byteadresse+1. 
Nach 16 Bytes beginnt alles wieder bei Byte 0, MyCo bleibt in der selben Page die angewaehlt war (wrap around).

-- Nibble editieren --  Bei Schritt_2 oder Schritt_3 wird der Wert des Nibbles inkrementiert indem man S1 drückt. Nach $F kommt wieder der Wert null. Man kann alle Werte beliebig oft durchlaufen. Ende der Eingabe mit S2.

-- Byte Adresse auswählen --  Wird bei Schritt_1 der Taster S2 gedrückt gehalten, springt  MyCo in den Auswahl-Modus. Indikator-LED blinkt 1x, die 4 LEDs zeigen die aktuelle Byteadresse, und mit S1 kann diese inkrementiert werden. Ist die Adresse eingestellt, S2 drücken und die 3-Schritt-Anzeige beginnt bei der neuen Adresse.

-- Programmieren beenden --  Beide Taster, S2+S1, geichzeitig drücken. Damit kehrt MyCo in den Idle Mode zurück. Die 4 LEDs blinken. Gleichzeiting werden Änderungen in der Page vom RAM ins  'eeprom' übernommen.

Myco Handling Instructions 				           Version 0.9.1 4e4th   Version 2015_04_04
Switching on Power or Reset starts MyCo program.
The 4 LEDs at OUT will flash. The indicator LED (PWM LED) is switched off.
Idle State - MyCo is ready and waiting for an input either via S1 / S2 or via the keyboard.

S1  -  Switch pressed  -  MyCo program starts
S2  -  Switch pressed  -  MyCo switches ino Programming Mode  – no connection to thePC required
 'q' -  Entered on Terminal  -  4e4th Forth starts (Only works if keyboard is connected / MyCo in dle State)

- To Run a Program already intalled-
In Idle State press S1. MyCo will then enters the Program Run Mode. MyCo programs always start at page 0 address $00. To terminate a running MyCo program: press S1 or S2 key - or any key on the keyboard.

- Show the Program Flow -
   A)-using the 4 LEDs ---
To view the program steps from the outside, a MyCo program has to make outputs to the 4 LEDs, otherwise nothing is visible. Additional LED test output instructions can be added for debugging. Later replaced by NOPs.
Extensions: Use a volt meter to check the levels at IN and OUT and to watch – or a multimeter or an oscilloscope.

B) Using Forth and the Serial Interface---   Using the additional options
The MyCo Program runs using the Interactive Programming Language Forth. There are 3 additional services provided in this mode in order to test the program flow step by step. Using the space bar on the keyboard, you step through the whole program. The staus of all registers and other IO are shown:

LOG writes the MyCo program sequence step by step. Press the space bar to step through the whole program. 
The register contents and the state at Input Port and at Output Port will be displayed.

STEP displays the entire contents of the MyCo memory in one go. Here as well, step through the whole program by pressing the space bar. Registers and Ports are displayed step by step. 
So you see exactly at which point of the program you are and which activity has been executed (single stepping).

RUN starts the MyCo Program in Flash memory. In this way the effects on periphery can be seen. Pressing any key on the keyboard stops the MyCo program execution, and you come back to the Forth Operating System level.

- Programming -
Press S2 when in Idle State. MyCo status changes into the Programming Mode. Programming of a MyCo program is done code block by block (page), then each block byte by byte, and each byte nibble by nibble. To start, first the target page must be selected that will be processed.

- Select Page -
Indicator LED flashes 3 times. Using S1, one of 8 pages can be selected. Default page is page-0. Continue using S2.

- Select Bytes -
By repeatedly pressing S2 one program byte after the other can be displayed. In This way all bytes of the selected page can be inspected, contents will be shown via the 4 LEDs. Here each byte is shown in three steps.

View Memory Contents   -  Press S2 repeatedly

Step 	Indicator LED (PWM)		Description of 4 LED display
   1 	2x flashing in medium bright 	byte address within the page
   2 	from off -> to bright 		high nibble
   3 	from off-> to dim   		low nibble

The Read/Modify Modus starts at byte address zero, so the 4 LEDs are thus first all switched off. 
Press S2 and the Hi-nibble of the byte is displayed. 
S2 again, and the Lo nibble is displayed. 
Press again S2, and MyCo begins another 3-step display, now at byte address +1 
After 16 bytes the procedure starts again at byte 0, MyCo stays on same page (wrap around).

- Edit a Nibble  -  In Step_2 or Step_3 the contents of a nibble can increment by pressing S1. After $F the value is back to zero. You can step through the value as often as needed. End of nibble change input with S2.

- Select Byte Start Address – If in step_1 button S2 is kept pressed, MyCo jumps into Start Address Select. Indicator LED flashes 1x, LEDs show the current byte address, incremented via S1. If new address set, S2 changes mode back to 3 step display from the new adddress.

- End Editing and Transfer and Program into FLASH Memory -  Press both buttons, S2 + S1 simultaneously;

Back to IDLE Mode, 4 LEDs flash, at the same time edited page is written back to Flash memory.
MyCo returns to IDLE MODE. In this case, changes to the nibbles are transferred to the 'eeprom'.